## Федеральное государственное бюджетное образовательное

## учреждение высшего профессионального образования

## «Саратовский государственный  технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Основы теплотехники

Контрольные задания

для студентов – бакалавров

заочной формы обучения

Саратов – 2014

Введение

При составлении задач были учтены программы соответствующих курсов.

Студенты – заочники самостоятельно работают над учебниками и учебными пособиями, после чего выполняют контрольные работы. Особое внимание студент заочной формы обучения должен уделить пониманию физической сущности явлений и процессов, теоретических основ курса.

Теплотехника – отрасль техники, решающая задачи получения и использования теплоты. Основой теплотехники является наука термодинамика, изучающая превращения энергии в различных процессах, сопровождающихся тепловыми эффектами. Знание термодинамики и теплотехники необходимы для решения многих задач тепло- и газоснабжения, проектирования и обслуживания различных тепловых установок и устройств.

Общие методические указания

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради или на листках (с одной стороны), скрепленных между собой и имеющих титульный лист (обложку). Весь текст, рисунки и формулы могут быть выполнены от руки или набраны на компьютере.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать изложенные ниже правила; в противном случае контрольная работа может быть не принята к проверке.

- Необходимо полностью выписать условие задачи, цифровые данные и рисунки.

- Все промежуточные и конечные величины должны быть выражены в единицах системы СИ.

- Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию и поля шириной 30 мм для замечаний.

- На титульном листе должна быть написана фамилия студента, его инициалы, номер зачетной книжки, название специальности.

- В конце решения каждой задачи необходимо оставлять одну страницу для развернутой рецензии.

- В конце контрольной работы студент приводит перечень учебной литературы, использованной при выполнении контрольной работы.

В конце методических указаний приведены наиболее важные справочные данные для решения задач. Выполненные контрольные работы пересылаются в институт не позже, чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии. Студенты, прибывшие на сессию без зачтенных контрольных работ, к экзаменам не допускаются, а выполненные ими позднее указанного срока контрольные работы проверяются преподавателем после сессии.

Задачи

Для выбора задачи и варианта условий по номеру зачетной книжки служит таблица 1.

Для решения контрольной работы составлены пять разных наборов задач: I, II, III, IV и V (каждый набор содержит 10 задач); номера задач для этих наборов даны под таблицей. В условии каждой задачи содержится 10 вариантов числовых значений. В каждой клетке таблицы первой (римской) цифрой указан номер набора,  а второй (арабской) цифрой указан один из 10 вариантов условий задачи.

Чтобы узнать свой набор задач (от I до V) и вариант в условиях задач (от 1 до 10), студенту необходимо:

- По последней цифре номера зачетной книжки выбрать номер строки в таблице и по предпоследней цифре номера зачетной книжки – номер столбца в таблице.

- На пересечении строки и столбца прочитать номер набора  (от I до V)и номер варианта (1-10) в условиях задач.

Таблица 1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I.10 | II.1 | V.3 | IV.3 | III.1 | V.10 | II.1 | V.1 | IV.10 | I.1 |
| 2 | I.9 | III.7 | IV.4 | I.5 | II.7 | IV.9 | V.2 | I.2 | V.9 | III.2 |
| 3 | II.4 | V.3 | I.2 | V.4 | III.2 | II.8 | V.5 | I.3 | II.8 | IV.3 |
| 4 | IV.8 | I.8 | III.1 | III.3 | I.3 | IV.7 | V.4 | III.4 | V.7 | I.4 |
| 5 | I.7 | II.9 | III.9 | II.8 | V.7 | III.6 | I.5 | IV.5 | II.6 | IV.5 |
| 6 | V.6 | III.10 | V.2 | I.2 | III.4 | V.6 | IV.3 | I.6 | II.5 | IV.6 |
| 7 | II.5 | V.9 | I.3 | V.1 | II.5 | V.5 | II.2 | IV.7 | V.4 | I.7 |
| 8 | V.4 | I.10 | III.4 | V.10 | IV.6 | I.4 | IV.1 | II.8 | IV.3 | II.8 |
| 9 | IV.3 | V.8 | I.5 | IV.9 | III.7 | IV.3 | II.10 | II.9 | V.2 | III.9 |
| 0 | I.2 | III.7 | II.6 | IV.8 | I.8 | V.2 | III.1 | IV.10 | I.1 | V.10 |

Набор I –1.1; 1.10; 2.1; 2.10; 3.1; 3.10;4.1; 4.10;5.1; 5.10.

Набор II – 1.2; 1.9; 2.2; 2.9; 3.2; 3.9; 4.2; 4.9; 5.2; 5.9.

Набор III – 1.3; 1.8; 2.3; 2.8; 3.3; 3.8; 4.3; 4.8; 5.3; 5.8.

Набор IV – 1.4;1.9; 2.4; 2.9; 3.4; 3.9; 4.4;4.9; 5.4; 5.9.

Набор V – 1.5; 1.10; 2.5; 2.10; 3.5; 3.10; 4.5; 4.10; 5.5; 5.10.

Пример

У студента две предпоследние цифры номера зачетной книжки 32.

Номера задач и вариант условия выбирается по таблице: номер строки – 2, номер столбца – 3.

Из таблицы следует, что студенту необходимо решить задачи из набора IV, вариант 4,т.е. второй вариант в следующих задачах: 1.4;1.9; 2.4; 2.9; 3.4; 3.9; 4.4;4.9; 5.4; 5.9.

Задача 1.1.Во сколько раз объем газа при температуре t1 меньше, чем при температуре t2, если процесс протекает при p=const? Газ считать идеальным.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1, °C | -18 | -20 | -25 | -16 | -17 | -21 | -22 | -15 | -23 | -21 |
| t2, °C | +18 | +2 | +5 | +6 | +7 | +10 | -1 | +11 | +20 | +15 |

Задача 1.2. В цилиндре под поршнем находится некоторое количество воздуха, занимающего объемV1 при избыточном давлении p1. К поршню была приложена сила, сжавшая воздух до избыточного давления p2 при T=const. Определить конечный объем V2.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1, м3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,4 | 0,5 | 0,34 | 0,44 |
| p1, ат | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,75 | 0,65 | 0,54 | 0,45 | 0,3 |
| p2, ат | 6 | 6,5 | 5,5 | 4,4 | 4,8 | 5,5 | 6,8 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |

Задача 1.3.Избыточное давление кислорода, находящегося в баллоне, снизилось с p1до p2.Определить во сколько раз изменилась плотность кислорода, если процесс протекал при T=const?

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p1, ат | 104 | 110 | 98 | 85 | 90 | 80 | 74 | 64 | 110 | 112 |
| p2, ат | 20 | 15 | 25 | 22 | 34 | 45 | 26 | 32 | 74 | 80 |

Задача 1.4.Определить массовый расход метана в газопроводе диаметром d, если средняя скорость газа V, абсолютное давление pабси температура t2. Газовая постоянная R в данномслучае равнаR=518,25.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d,мм | 800 | 1000 | 850 | 900 | 750 | 700 | 600 | 500 | 450 | 800 |
| V,м/с | 20 | 25 | 15 | 16 | 19 | 21 | 16 | 14 | 12 | 18 |
| pабс, МПа | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 5,5 | 7,2 |
| t, °C | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 18 | 19 | 17 | 22 | 24 |

Задача 1.5. Определить абсолютное давление газа в резервуаре, если ртутный манометр показывает избыточное давление h мм.рт.ст., а барометр H мм.рт.ст.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h мм.рт.ст. | 300 | 320 | 340 | 290 | 350 | 360 | 370 | 380 | 375 | 365 |
| H мм.рт.ст. | 750 | 760 | 765 | 755 | 745 | 740 | 770 | 775 | 763 | 765 |

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1 мм.рт.ст. | 760 | 765 | 740 | 735 | 765 | 768 | 762 | 770 | 761 | 764 |
| p1, ат | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 24 | 26 | 31 | 35 | 30 |
| h2 мм.рт.ст. | 720 | 745 | 720 | 730 | 735 | 748 | 750 | 750 | 735 | 740 |

Задача 1.6.При барометрическом давлении h1 мм.рт.ст. манометр, установленный на баллоне с газом, показывает p1. Как изменится показание манометра, если барометрическое давление упадет до h2мм.рт.ст.

Задача 1.7.Колба электрической лампочки наполнена инертным газом. При работе лампочки средняя температура газа в колбе t1 °C и давлении h1 мм.рт.ст. Определить разряжение в лампочке при температуре t2 °C и барометрическом давлении  h2мм.рт.ст.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1, °C | 150 | 160 | 170 | 180 | 155 | 165 | 175 | 185 | 170 | 160 |
| h1 мм.рт.ст. | 760 | 765 | 755 | 762 | 754 | 764 | 770 | 764 | 752 | 755 |
| t2, °C | 20 | 25 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 18 | 17 |
| h2 мм.рт.ст. | 745 | 735 | 742 | 750 | 734 | 740 | 735 | 736 | 737 | 738 |

Задача 1.8.Определить массу кислорода в баллоне емкостью К дм3 при давлении p1 и температуре t1 °C.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К, дм3 | 20 | 35 | 40 | 55 | 60 | 50 | 45 | 30 | 52 | 68 |
| p1, ат | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 32 | 35 | 45 |
| t1, °C | 20 | 30 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 18 | 26 | 30 |

Задача 1.9. При температуре t1 °C давление в баллоне с кислородом N Мпа. Как изменится показание манометра, если баллон будет нагрет до t2 °C? Барометрическое давление считать равным 0,1 Мпа.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1, °C | -25 | -30 | -22 | -18 | -15 | -26 | -19 | -24 | -19 | -24 |
| N,Мпа | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 8,6 | 7,9 | 9,1 | 10,1 | 9,8 | 8,6 | 8,8 |
| t2, °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 46 | 36 | 42 | 32 | 38 | 48 |

Задача 1.10.Два кислородных баллона одинакового объема соединены трубопроводом. Определить давление, которое установится в баллонах при температуре t °C, если до соединения параметры газа в первом баллоне были p1и t1 °C, а во втором – p2 и t2 °C.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t °C | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| p1, МПа | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 |
| t1 °C | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| p2, МПа | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 |
| t2 °C | 20 | 21 | 22 | 19 | 23 | 24 | 18 | 25 | 20 | 17 |

Задача 2.1.Из резервуара емкостью W, содержащего кислород при абсолютном давлении p1и температуре t1 °C выпущена часть газа. Давление в резервуаре понизилось до p2 и температура до t2 °C. Определить количество выпущенного кислорода.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W,м3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,29 | 0,34 | 0,28 |
| p1,МПа | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,5 |
| t1,°C | 28 | 29 | 30 | 27 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 35 |
| P2, МПа | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,2 |
| t2,°C | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 |

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1, °C | -20 | -25 | -30 | -22 | -19 | -24 | -31 | -25 | -24 | -26 |
| t2, °C | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 |
| W,м3/с | 5000 | 4500 | 3500 | 2900 | 3600 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 |

Задача 2.2.определить расход теплоты для нагревания воздуха от t1 °C до t2 °C в системе кондиционирования, если в калорифер поступает W воздуха при давлении 750 мм.рт.ст. Теплоемкость воздуха считать не зависящей от температуры.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1, °C | 320 | 300 | 270 | 260 | 250 | 240 | 200 | 190 | 180 | 150 |
| t2, °C | -20 | -21 | -18 | -16 | -15 | -20 | -25 | -30 | -25 | -18 |
| Q1, кг/с | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,5 |
| Q2, кг/с | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 1,8 |

Задача 2.3.Смешиваются два потока воздуха с различными температурами: t1 °C и t2 °C. Определить температуру воздуха после смешивания, если расход нагретого воздуха Q1и холодного Q2. Зависимость теплоемкость от температуры не учитывать.

Задача 2.4.В процессе расширения с подводом Qтеплоты 1 кг воздуха совершает работу, равную А. определить изменение температуры воздуха в процессе, пренебрегая зависимостью теплоемкости от температуры.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1, кДж | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| А, кДж | 90 | 80 | 100 | 85 | 93 | 105 | 85 | 84 | 89 | 90 |

Задача 2.5.В процессе расширения к 1 кг кислорода подводится Qтеплоты. Какую работу совершит при этом газ, если в результате процесса температура его понизится на t0 °C? Зависимость теплоемкости от температуры не учитывать.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, кДж | 200 | 220 | 190 | 240 | 180 | 260 | 160 | 200 | 210 | 150 |
| t, °C | 80 | 60 | 30 | 70 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 |

Задача 2.6.Определить расход воздуха в системе охлаждения дизеля мощностью N кВт, если отводимая теплота составляет K% полезной мощности двигателя, а температура охлаждающего воздуха повышается на t °C.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N, кВт | 35 | 38 | 41 | 42 | 44 | 52 | 32 | 60 | 36 | 44 |
| K% | 75 | 68 | 70 | 62 | 65 | 72 | 62 | 75 | 80 | 76 |
| t, °C | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 22 | 20 |

Задача 2.7.Какое количество теплоты необходимо подвести к 1 кг воздуха с температурой t1 °C, чтобы его объем при постоянном давлении увеличится в n раз? Определить температуру воздуха в конце процесса. Теплоемкость воздуха считать постоянной.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1, °C | 20 | 25 | 35 | 22 | 34 | 30 | 26 | 32 | 22 | 38 |
| n | 2 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 4,2 |

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W, м3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,5 |
| p, МПа | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,55 | 0,45 | 0,65 | 0,45 | 0,55 |
| А, кДж | 100 | 120 | 110 | 115 | 120 | 130 | 120 | 110 | 140 | 110 |
| t1, °C | 10 | 12 | 14 | 13 | 15 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 |

Задача 2.8.В цилиндре с подвижным поршнем расширяется W м3 воздуха при постоянном давлении p, совершая работу А. Определить конечную температуру воздуха, если начальная температура равна t1 °C.

Задача 2.9. Тонкостенный стакан массой m медленно опускают в воду вверх дном таким образом, чтобы он все время оставался в вертикальном положении. На какой глубине стакан начнет тонуть? Объем стакана W. Атмосферное давление 105 Па.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, кг | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| W, см3 | 200 | 220 | 240 | 210 | 230 | 210 | 220 | 225 | 230 | 222 |

Задача 2.10.Стальной снаряд, летевший со скоростью V, ударяется в земляную насыпь и застревает в ней. На сколько градусов повышается температура снаряда, если на его нагревание пошло K% кинетической энергии?

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V, м/с | 200 | 300 | 350 | 240 | 260 | 280 | 320 | 210 | 180 | 160 |
| K, % | 60 | 50 | 55 | 65 | 70 | 66 | 72 | 52 | 45 | 61 |

Задача 3.1.Определить температуру воды, установившуюся после смешивания W1 литров воды приt1 °C и W2 литров воды при t2 °C.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1, л | 39 | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 38 | 41 | 24 |
| t1,°C | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| W2, л | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| t2,°C | 70 | 72 | 74 | 80 | 62 | 82 | 74 | 68 | 78 | 76 |

Задача 3.2.Определить температуру воды, установившуюся после смешивания W1 кг воды приt1 °C, W2 кг воды при t2 °C и W3 кг воды при t3 °C.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1, кг | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| W2, кг | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 8 |
| W3, кг | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| t1,°C | 20 | 30 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 34 | 36 | 38 |
| t2,°C | 70 | 75 | 80 | 85 | 76 | 78 | 70 | 80 | 82 | 78 |
| t3,°C | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Задача 3.3.В батарею водяного отопления вода поступает при температуре t1 °C по трубе диаметром d мм со скоростью V, а выходит из батареи, имея температуру t2 °C. Сколько тепла получает отапливаемое помещение в течение суток?

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1,°C | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 81 | 82 | 83 | 84 | 78 |
| d,мм | 32 | 40 | 32 | 40 | 32 | 40 | 32 | 40 | 32 | 40 |
| V,см/с | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| t2,°C | 25 | 30 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 25 |

Задача 3.4.вода падает с высоты h метров. Насколько повысится температура воды, если на ее нагревание затрачивается K% работы силы тяжести?

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h, м | 1200 | 800 | 700 | 600 | 500 | 750 | 850 | 900 | 850 | 750 |
| K,% | 60 | 50 | 65 | 75 | 70 | 60 | 75 | 70 | 60 | 70 |

Задача 3.5. 1,43 кг воздуха занимает при 0 °C объем 0,5 м3. Воздуху сообщили некоторое количество теплоты, и он изобарически расширился до объема W. Найти совершенную работу, количество поглощенного тепла, изменения температуры и внутренней энергии воздуха.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W, м3 | 0,55 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 0,66 | 0,60 | 0,71 | 0,82 | 0,85 | 0,90 |

Задача 3.6.Газ изотермически расширяется от объема W1до объема W2. Начальное давление равно p1.Построить график процесса; по графику найти работу, совершенную газом.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1, л | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 |
| W2, л | 12 | 14 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 20 |
| p1, 106Па | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,1 |

Задача 3.7.Какую мощность должен иметь электрический калорифер, чтобы нагревать при постоянном давлении p0=750 мм.рт.ст. поток воздуха от t1 °C до t2 °C, если производительность вентилятора на холодном воздухе W. Зависимость теплоемкости от температуры не учитывать.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1,°C | -20 | -15 | -16 | -14 | -13 | -12 | -25 | -24 | -22 | -23 |
| t1,°C | 20 | 15 | 25 | 26 | 30 | 27 | 22 | 18 | 19 | 20 |
| W, м3/с | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |

Задача 3.8.В цилиндре под поршнем находится воздух при абсолютном давлении p1. Определить перемещение поршня и давление p2 в конце процесса изотермического сжатия, если на поршень дополнительно положить груз G. Диаметр поршня d, высота начального положения поршня h.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p1, МПа | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 |
| G, H | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| d, мм | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 | 200 |
| h, мм | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 |

Задача 3.9.Баллон с кислородом объемом W1при давлении p1 с улице, где температура Т1, в помещение, где температура Т2. Чему стало равно давление газа? Какое количество теплоты получил газ?

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1, дм3 | 70 | 65 | 50 | 75 | 60 | 55 | 65 | 50 | 75 | 60 |
| p1, МПа | 9,8 | 8,9 | 9,5 | 9,6 | 10,0 | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 9,0 | 9,4 |
| Т1, К | 266 | 260 | 265 | 260 | 255 | 264 | 263 | 264 | 262 | 266 |
| Т1, К | 310 | 300 | 305 | 306 | 305 | 304 | 302 | 304 | 302 | 304 |

Задача 3.10.Изотермическому сжатию подвергаются m кг углекислого газа при давлении p1и температуре Т1, в результате чего объем газа уменьшается в n раз. Определить начальные и конечные параметры, затраченную работу и количество отведенной теплоты.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, кг | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 9,0 | 7,0 | 8,5 | 9,5 |
| p1, кПа | 245 | 250 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| Т1, К | 293 | 295 | 299 | 300 | 310 | 305 | 290 | 302 | 289 | 305 |
| n | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |

Задача 4.1. Сколько литров горячей воды при температуре t1oC необходимо влить в W1 л воды, взятый при температуре t2 oC ,чтобы получить смесь t3 oC .

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1oC | 94 | 98 | 93 | 92 | 91 | 90 | 95 | 96 | 95 | 96 |
| W1, л | 96 | 102 | 90 | 89 | 80 | 85 | 80 | 92 | 82 | 92 |
| t2 oC | 6 | 12 | 10 | 11 | 5 | 7 | 8 | 5 | 12 | 7 |
| t3 oC | 28 | 32 | 25 | 13 | 10 | 7 | 8 | 25 | 25 | 21 |

Задача 4.2. Найти плотность кислорода при температуре T1K  и давление  P1.  Вычислить массу  W м3 кислорода при этих условиях. ρ0=1,43 кг/ м3  - плотность кислорода при нормальных условиях , p0=1,013 . 105 Па – парциальное атмосферное давление, µ=32 . 10-3 кг/моль – молярная масса кислорода , R=8,314 Дж/(моль. K) – молярная газовая постоянная.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1, К | 300 | 282 | 280 | 275 | 302 | 301 | 302 | 300 | 299 | 300 |
| p1, Па. 105 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,6 |
| W1, м3 | 200 | 100 | 120 | 110 | 100 | 110 | 111 | 100 | 200 | 210 |

Задача 4.3. Газ при давлении p и температуре t1oC  занимает объем W1. Каким будет давление, если та же масса газа при температуре Т2, К займет объем W2.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p1,105Па | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,2 |
| t1°C | 12 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 |
| W1, л | 855 | 800 | 820 | 850 | 750 | 840 | 860 | 820 | 840 | 832 |
| T2 K | 320 | 315 | 316 | 321 | 321 | 321 | 321 | 320 | 321 | 323 |
| W2, л | 800 | 780 | 890 | 790 | 795 | 820 | 820 | 800 | 810 | 812 |

Задача 4.4. Газ при давлении p1, ат и температуре T1K занимает объем W1 л. Найти объем , занимаемый той же массой газа при температуре T2K и давлении p2.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p1, ат | 6,0 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 5,9 | 6,0 |
| T1K | 293 | 290 | 292 | 291 | 294 | 290 | 292 | 292 | 291 | 292 |
| W1, л | 586 | 580 | 585 | 581 | 588 | 580 | 587 | 584 | 585 | 586 |
| T2 K | 248 | 250 | 242 | 244 | 247 | 246 | 247 | 247 | 247 | 249 |
| p2, 105Па | 4,0 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |

Задача 4.5. Некоторая масса газа при давлении p1, ат и температуре T1K занимает объем W м3. Найти объем газа при нормальных условиях.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p1, ат | 1,25 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,0 |
| Т1 К | 300 | 310 | 305 | 298 | 310 | 303 | 306 | 308 | 299 | 300 |
| W1, м3 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |

Задача 4.6. Находившийся в закрытом баллоне газ нагрет от 300К до 360К, причем, давление возросло на 8,0 ат. Определить первоначальное значение давления. Расширение баллона не учитывать.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 К | 300 | 298 | 302 | 303 | 301 | 310 | 312 | 303 | 301 | 300 |
| Т2 К | 360 | 350 | 359 | 358 | 352 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| p, ат | 8,0 | 7,9 | 8,2 | 8,1 | 7,2 | 7,8 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,3 |

Задача 4.7. Газ занимал объем W1, л. Его охладили при постоянном давлении на T1K , и объем его стал равен W2, л. Какова была первоначальная температура газа?

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1, л | 12,32 | 14,4 | 12,4 | 12,29 | 12,31 | 12,3 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,0 |
| Т1 К | 45 | 50 | 46 | 44 | 46 | 42 | 44 | 44 | 44 | 40 |
| W2, л | 10,52 | 10,1 | 10,5 | 10,49 | 10,5 | 10,3 | 10,4 | 10,49 | 10,2 | 10,5 |

Задача 4.8. Горелка потребляет m светильного газа в 1 час. Какова должна быть вместимость газового баллона, чтобы находящегося в нем при давлении p,ат газа хватило на 12 ч работы горелки? Температура равна 0oC  и остается неизменной.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, г | 70,5 | 60 | 70 | 80 | 65 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| p, ат | 100 | 120 | 120 | 150 | 110 | 110 | 112 | 120 | 100 | 111 |

Задача 4.9. Газ изотермически расширяется от объема W1 до объема W2. Начальное давление равно p. Построить график процесса; по графику найти работу, совершенную газом.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1, л | 2 | 4 | 2 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,1 |
| W2, л | 12 | 16 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 12 | 14 | 11 |
| p, 106Па | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,1 |

Задача 4.10. Чугунный, предварительно нагретый брусок массой m1 опускают в сосуд, содержащий m2 керосина при t1oC . Окончательная температура керосина стала равной t2oC. Определить первоначальную температуру бруска.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m1 ,кг | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
| m2 ,кг | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 0,9 |
| t1oC | 15 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| t2oC | 20 | 22 | 20 | 20 | 25 | 26 | 20 | 21 | 20 | 22 |

Задача 5.1. Идеальный газ постоянной массы расширяется по закону p=αV , где α – постоянная величина. Найдите работу, производимую газом при увеличении объема от V1 до V2.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 ,л | 1 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 3,3 | 3,0 | 2,1 | 2,3 |
| V2,л | 2 | 3 | 3,6 | 4,6 | 5,0 | 5,2 | 6,0 | 6,1 | 5,3 | 4,5 |

Задача 5.2. Температура  Т некоторой массы m идеального газа меняется по закону T=αV2. Найдите работу, совершенную газом при увеличении объема от V1 до V2.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m,кг | 4 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
| V1 ,л | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| V2 ,л | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 |

Задача 5.3. Какую работу совершает пропан C3H8 при нагревании на 10С , если его температура Т изменяется прямо пропорционально квадрату давления (T=αp2 , α=const). Масса газа m. При расчете считать пропан идеальным газом.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m,г | 100 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 |

Задача 5.4. Два сосуда наполнены воздухом под давлением p1и p2, имеют объемы V1 и V2  соответственно. Сосуды соединяют трубкой, объемом которой можно  пренебречь по сравнению с объемами сосудов. Найти установившееся давление в сосудах, если температура воздуха в них была одинакова и после установления равновесия не изменилась.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p1 . 105Па | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,9 | 8,1 | 8,4 | 8,2 | 8,3 | 8,8 | 8,9 |
| p2 . 105Па | 6 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,7 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 3,5 |
| V1 ,л | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| V2 ,л | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 |

Задача 5.5.Какое количество теплоты q требуется для того, чтобы воздух массой m от температуры Т1 нагреть при постоянном давлении настолько, чтобы его объем V1 увеличился в 2 раза? Удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении Cp= 1018 Дж/(кг . К).

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, г | 5 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 6 |
| Т1, К | 290 | 285 | 286 | 292 | 290 | 293 | 294 | 285 | 282 | 292 |

Задача 5.6.Определить коэффициент теплопроводности кирпичной стенки печи толщиной δ, если температура на внутренней поверхности стенки t1oC и на наружной t2oC. Потери теплоты через стенку q = 190Вт/м2.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ,мм | 380 | 390 | 385 | 382 | 385 | 384 | 380 | 382 | 384 | 385 |
| t1oC | 300 | 310 | 305 | 300 | 300 | 302 | 300 | 301 | 302 | 301 |
| t2oC | 60 | 50 | 65 | 55 | 54 | 50 | 50 | 45 | 44 | 45 |

Задача 5.7.Через плоскую металлическую стенку топки котла проходит удельный тепловой поток q. Коэффициент теплопроводности стали λст=50Вт(м.К). Определить перепад температуры на поверхностях стенки.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ,мм | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 14 | 15 | 16 | 14 |
| q,Вт/м2 | 25000 | 26000 | 27000 | 24000 | 25000 | 24000 | 25000 | 26000 | 24000 | 25000 |

Задача 5.8.Определить удельный тепловой поток через бетонную стенку толщиной δ,если температуры на внутренней и наружной поверхностях соответственно равны t1oC и t2oC. Коэффициент теплопроводности бетона λб=1,0 Вт/(м .К).

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ,мм | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 325 | 340 | 330 | 320 | 310 |
| t1oC | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 25 | 22 | 24 |
| t2oC | -15 | -15 | -12 | -16 | -15 | -10 | -15 | -14 | -15 | -10 |

Задача 5.9.Стенка нагревательной печи изготовлена из двух слоев кирпича. Внутренний слой выполнен из огнеупорного кирпича толщиной δ1 ,а наружный из красного кирпича δ2. Определить температуру на внутренней поверхности стенки t1 и на внутренней стороне красного кирпича t2, если на наружной стороне температура стенки t3,а потеря теплоты через 1 м2 стенки равна 1кВТ. Коэффициенты теплопроводности огнеупорного красного кирпича равны соответственно λо.к.=1,4 Вт/(м .К), λк.к.=0,58 Вт/(м .К).

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ1,мм | 350 | 345 | 346 | 340 | 352 | 350 | 351 | 353 | 355 | 350 |
| δ2,мм | 250 | 245 | 250 | 240 | 252 | 252 | 249 | 250 | 255 | 255 |
| t3oC | 90 | 85 | 92 | 90 | 90 | 92 | 90 | 89 | 92 | 94 |

Задача 5.10.Определить теплоту излучения 1 м неизолированного трубопровода диаметром d, если температура его поверхности t1oC, а температура стен в помещении t2oC.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d,мм | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 32 |
| t1oC | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| t2oC | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 |